- ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 апреля 2011 г. N 195-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В ОТНОШЕНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ НА ТЕРРИТОРИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. N 1830-р "Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 августа 2010 г. N 646 "О принципах формирования органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме" Правительство Пермского края постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме на территории Пермского края.

2. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя председателя Правительства Пермского края Кудрявцева А.Л.

И.о. председателя

Правительства края

В.Ю.ЦВЕТОВ

- УТВЕРЖДЕН

Постановлением

Правительства

Пермского края

от 15.04.2011 N 195-п

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ НА ТЕРРИТОРИИ

ПЕРМСКОГО КРАЯ

┌───┬────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐

│ N │          Наименование мероприятий          │Периодичность проведения│

│п/п│                                            │      мероприятий       │

├───┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│ 1 │                     2                      │           3            │

├───┴────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┤

│          Система отопления, горячего и холодного водоснабжения          │

├───┬────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┤

│ 1 │Установка коллективного (общедомового)      │Единовременно           │

│   │прибора учета тепловой энергии или установка│                        │

│   │коллективного (общедомового) прибора учета  │                        │

│   │тепловой энергии с автоматическим           │                        │

│   │регулированием в зависимости от температуры │                        │

│   │наружного воздуха                           │                        │

├───┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│ 2 │Установка коллективного (общедомового)      │Единовременно           │

│   │прибора учета горячей воды                  │                        │

├───┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│ 3 │Установка коллективного (общедомового)      │Единовременно           │

│   │прибора учета холодной воды                 │                        │

├───┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│ 4 │Промывка трубопроводов и стояков систем     │1 раз в год             │

├───┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│ 5 │Поддержание в исправном состоянии           │Постоянно при           │

│   │теплоизоляции или при ее отсутствии         │эксплуатации            │

│   │устройство теплоизоляции трубопроводов      │                        │

│   │внутридомовых систем отопления холодного и  │                        │

│   │горячего водоснабжения (подающего и         │                        │

│   │циркуляционного), проложенных в             │                        │

│   │неотапливаемых помещениях, в местах, где    │                        │

│   │возможно замерзание теплоносителя, с        │                        │

│   │использованием энергоэффективных материалов │                        │

├───┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│ 6 │Удаление отложений на внутренних            │Периодически по мере    │

│   │поверхностях трубопроводов и отопительных   │необходимости           │

│   │приборов системы теплоснабжения без         │(мероприятие            │

│   │демонтажа оборудования с использованием     │осуществляется по мере  │

│   │современных реагентов и поверхностно-       │повышения               │

│   │активных веществ                            │гидравлического         │

│   │                                            │сопротивления в системе │

│   │                                            │отопления и снижения    │

│   │                                            │теплоотдачи отопительных│

│   │                                            │приборов из-за отложений│

│   │                                            │на внутренних           │

│   │                                            │поверхностях            │

│   │                                            │трубопроводов и         │

│   │                                            │отопительных приборов,  │

│   │                                            │не поддающихся удалению │

│   │                                            │при гидропневматической │

│   │                                            │промывке)               │

├───┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│ 7 │Установка линейных балансировочных вентилей │Единовременно           │

├───┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│ 8 │Балансировка системы                        │По мере необходимости   │

├───┴────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┤

│                        Системы электроснабжения                         │

├───┬────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┤

│ 9 │Установка коллективного (общедомового)      │Единовременно           │

│   │прибора учета электрической энергии или     │                        │

│   │установка многозонального коллективного     │                        │

│   │(общедомового) прибора учета электрической  │                        │

│   │энергии                                     │                        │

├───┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│10 │Замена ламп накаливания в местах общего     │Единовременно           │

│   │пользования на энергосберегающие лампы      │                        │

├───┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│11 │Установка в местах общего пользования       │Единовременно           │

│   │элементов автоматического управления        │                        │

│   │системой освещения (датчиков движения,      │                        │

│   │присутствия)                                │                        │

├───┴────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┤

│                      Дверные и оконные конструкции                      │

├───┬────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┤

│12 │Заделка, уплотнение и утепление входных и   │1 раз в год             │

│   │тамбурных дверных блоков и обеспечение      │                        │

│   │автоматического закрывания дверей           │                        │

├───┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│13 │Установка (восстановление) и(или) утепление │Единовременно           │

│   │дверей и(или) люков подвальных и чердачных  │                        │

│   │помещений, неотапливаемого технического     │                        │

│   │этажа, совмещенной крыши                    │                        │

├───┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│14 │Восстановление остекления существующих      │Единовременно           │

│   │заполнений оконных проемов                  │                        │

│   │Замена вышедших из строя оконных конструкций│По мере необходимости   │

│   │отапливаемых (по проекту) мест общего       │                        │

│   │пользования на двухкамерные стеклопакеты или│                        │

│   │однокамерные с использованием               │                        │

│   │энергоэффективного (низкоэмиссионного)      │                        │

│   │стекла                                      │                        │

├───┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│15 │Заполнение зазоров в местах примыкания окон │По мере необходимости   │

│   │и дверей к конструкциям наружных стен с     │                        │

│   │применением вспенивающихся синтетических    │                        │

│   │материалов                                  │                        │

│   │Использование уплотнительных прокладок из   │По мере необходимости   │

│   │силиконовых материалов или морозостойкой    │                        │

│   │резины в притворах окон и дверей            │                        │

├───┴────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┤

│                          Стеновые конструкции                           │

├───┬────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┤

│16 │Утепление пола чердака, потолка подвала,    │По мере необходимости   │

│   │кровли                                      │                        │

├───┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│17 │Заделка межпанельных и компенсационных швов │По мере необходимости   │

├───┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│18 │Гиброфобизация стен                         │По мере необходимости   │

├───┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│19 │Утепление наружных стен с применением       │По мере необходимости   │

│   │энергоэффективных теплоизоляционных         │                        │

│   │материалов                                  │                        │

└───┴────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┘